项目

| 设备 | 故障类型 | 可诊断故障 | 可完成 | 不可行 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 电机故障 | 转子动不平衡 转子定子偏心 | 定子偏心✓ 转子不对中✓ |  | Rms✓ FFT✓ |
|  | 轴承故障 | 内圈磨损、外圈磨损、保持架磨损、滚动体磨损 | 内圈磨损✓ 外圈磨损✓ 保持架磨损✓滚动体磨损✓ |  | Rms✓ FFT✓ |
|  | 固定螺栓松动 | 固定螺栓松动 | 固定螺栓松动（时域冲击指标（峭度、峰值因子））✓ |  | K？ CF？ |
| 钢丝绳 钢带 | 张力不均 | 钢丝绳伸长、张力不均 | 见张力不均 |  | V？ G？ |
|  | 打滑 | 打滑 | 见打滑 | 要编码器（测转速差） | V？ |
|  | 磨损、断裂 | 磨损、断裂 | 见磨损、断裂 | 要电导率监测 | ？ |
| 导轨 | 磨损情况 | 对工作导轨、返回轨、卸载导轨的运转质量进行判断，包括但不限于：磨损、断裂、位移 |  |  |  |
| 轿厢 | 轿架振动 | 轿架振动异常 | 轿架振动异常✓ |  |  |
|  | 运行状态异常 | 轿厢运行中噪声异常(导靴 安全钳运行中摩擦噪声异常)； 轿厢运行中水平度偏差 | 见运行状态异常 | 1.摩擦噪声≠振动，测不出来 2.水平度是位置 / 姿态，要有倾角仪位移传感器 | ？ |
|  | 平稳度异常 | 轿厢运行中晃动（导靴磨损 导轨变形 导轨接头不平） | 平稳度异常✓ |  |  |

钢丝绳、钢带

张力不均

钢丝绳、钢带：张力不均和钢丝绳伸长（主要参考清华的项目报告）

原理：

伸长 / 松动 → 钢丝绳张力下降 → 系统垂直刚度下降 → 三阶固有频率降低 → 轿架 Z 轴加速度频谱峰值下移 → 判断松动 / 伸长

张力不均 → 各绳受力不一样 → 轮绳接触力周期性波动 → 对轮转频调制绳通过频率 → 频谱出现边带 → 判断张力不均

传感器：

三轴传感器安装在轿顶反绳轮（轿顶轮）安装基座，刚性固定在轿顶反绳轮的轴承座/安装梁上（与轮轴直接刚性连接），严禁安装在柔性钣金或装饰件上，优先螺栓固定，其次用高强度结构胶粘接，保证振动无衰减传递。

三轴传感器的Z轴要垂直上下运行方向，X轴测量水平径向，Y轴测量水平轴向

还需要绳速和载重

打滑

原理：

曳引轮转速 → 算理论绳速

轿厢实际速度 → 算实际绳速

两个速度不一致 = 打滑

传感器：

编码器 1：装在 曳引电机轴 / 曳引轮轴 → 测曳引轮转速

编码器 2：装在 轿厢导轨 / 轿底 → 测轿厢实际速度

磨损、断裂

原理：

振动测不到 “内部断丝、局部磨损”，震动能识别到已经晚了

磨损、断裂 → 钢丝截面积变小 → 电阻变大 → 磁通量变化 → 直接测出断丝、磨损、锈蚀

传感器：

钢丝绳探伤仪传感器：机房曳引轮出口处

桥箱

轿架振动

原理：

系统垂直刚度下降 → 三阶固有频率降低 → 轿架 Z 轴振动特征异常 → 判断轿架振动异常

传感器：

三轴加速度传感器安装在轿架上梁 / 下梁中心

Z 轴：垂直电梯运行方向（主测）

X/Y 轴：水平方向（辅助）

运行状态异常

原理：

导靴 / 安全钳摩擦、磨损 → 产生摩擦噪声 → 麦克风采集声信号 → 特征频带能量升高 → 判断噪声异常

悬挂不均、导靴磨损、安装偏差 → 轿厢倾斜 → 倾角仪测量角度变化 → 判断水平度异常

传感器：

麦克风安装于轿架靠近导靴位置

指向式拾音，减少环境噪音

提取 1–5kHz 摩擦特征频段

与加速度信号同步验证，排除无关噪音

倾角仪安装于轿架中心

采用动态倾角传感器，过滤运动加速度

仅在匀速段采集角度

长期均值判断，排除瞬时晃动

平稳度异常

原理：

导靴磨损 / 导轨变形 / 接头不平 → 水平冲击加剧 → X/Y 方向振动幅值上升、冲击增多 → 判断平稳度异常

传感器：

三轴加速度传感器安装在轿架

X 轴、Y 轴：水平方向（主测晃动）

Z 轴：垂直方向（参考）

不可行部分

所有添加均必要，如不能满足则不可行